实验报告

姓名：               专业：   电子科学与技术       学号：

课程名称：     数字系统              任课老师：     李宇波

实验名称：    prelab4+lab4           实验日期：

1 实验目的

- （1）prelab4

- 掌握按键消抖、异步同步化、边沿检测的基本原理。学习实现稳定可靠的 ON/OFF 按键控制电路，解决亚稳态与机械抖动问题。

- （2）Lab4

- 掌握有限状态机 FSM 的完整设计流程：状态图→行为级代码→仿真→门级电路推导→结构化 Verilog 实现。

- 学习使用 FSM 设计电子密码锁。

- 完成从行为级到门级的模块替换与板级验证。

2 实验要求

Prelab4：

- （1）测试下列代码是否能正确运行达到目的。

- module onoff( input button ,output reg light );

- always @(posedge button)  light<= ~light ;

- endmodule

- （2）编写正确的Verilog代码，并在板子上实现。（考虑亚稳态问题、抖动问题、脉宽变换）

- （3）模块中有三个处理子电路。试着去掉其中一部分，测试结果是否正确。

Lab4：

（1）绘制FSM的状态图。

（2）编写FSM的行为级Verilog模块。

（3）使用Lab 3中的方法编写一个测试文件。

（4）在上图中写下整个设计的Verilog描述，并在开发板中进行测试。

（5）手动计算FSM，以仅使用D触发器和and/OR/NOT门绘制FSM的电路。

（6）根据自己计算的FSM电路图，编写FSM的Verilog模块：对于下个状态逻辑和输出逻辑，使用“assign”语句来描述组合逻辑，对于D触发器，使用“always”语句来进行描述。

（7）对于整个设计，将步骤2）中设计的FSM模块替换为步骤6）中设计，并在您的板中实现整个设计。

3 实验内容

Prelab4：

- （1）测试基础代码

实验现象：结果不正确。在开发板上按下按键时，灯的状态并不能稳定翻转。表现为按一次按键，灯可能亮、可能灭，甚至有时会呈现微弱闪烁的状态。

原因分析：物理按键存在机械抖动，一次按键产生多个脉冲。直接用按键做时钟会导致多次触发。异步信号无同步处理，存在亚稳态风险。

（2）编写正确的Verilog代码并上板实现

顶层模块：

module onoff_sync(

input clk,

input reset,

input button_in,

output reg light

);

reg button1;

reg button2;

always @(posedge clk) begin

button1 <= button_in;

button2 <= button1;

end

wire button_steady;

debounce #(

.DELAY(20'd2_000_000)

) u_debounce(

.clock(clk),

.reset(reset),

.bouncy(button2),

.steady(button_steady)

);

reg button_last;

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) begin

light<= 1'b0;

button_last<= 1'b0;

end

else begin

if (button_last==1'b0 && button_steady==1'b1) begin

light<=~light;

end

button_last<= button_steady;

end

end

endmodule

Debounce模块：

module debounce #(

parameter DELAY = 20'd1000000

)(

input clock,

input reset,

input bouncy,

output reg steady

);

reg [19:0] cnt;

always @(posedge clock or posedge reset) begin

if (reset) begin

steady <= 1'b0;

cnt <= 0;

end

else begin

if (bouncy != steady) begin

if (cnt == DELAY - 1) begin

steady <= bouncy;

cnt <= 0;

end

else begin

cnt <= cnt + 1;

end

end

else begin

cnt <= 0;

end

end

end

endmodule

- （3）移除子电路的破坏性测试 (Debug 分析)

- 为了验证各个子电路的不可替代性，我尝试移除了部分处理模块并进行了上板测试：

移除消抖模块：如果直接将同步后的按键信号连入边沿检测器，实验现象退化回要求（1）的情况。因为抖动产生的每个杂波都会被捕捉为一个上升沿，导致按一次键灯翻转多次。

移除边沿检测逻辑：只要手指按住按键不放，系统在每个时钟周期都会翻转一次灯的状态。肉眼观察到灯处于半亮的狂闪状态，松手时灯的亮灭结果完全随机。

移除同步器：偶尔会出现按键无反应或系统状态卡死的现象，这是由于外部异步信号直接打入系统，导致触发器进入亚稳态，逻辑电平无法快速收敛至稳定的 0 或 1。

Lab4：密码01011

1.行为级代码
顶层模块：

module top1(

input clk,

input reset_0,

input b0_0,

input b1_0,

output reg [6:0]shuma,

output dot,

output [3:0]pian,

output led

);

wire b0_1,b1_1,unlock;

wire [2:0]hex,state;

debounce deb0(.clock(clk),.reset(reset_0),.bouncy(b0_0),.steady(b0_1));

debounce deb1(.clock(clk),.reset(reset_0),.bouncy(b1_0),.steady(b1_1));

reg b0_3=0,b1_3=0;

wire b0_4=b0_1&~b0_3;

wire b1_4=b1_1&~b1_3;

always @(posedge clk) begin

b0_3<=b0_1;

b1_3<=b1_1;

end

lock u_lock( .clk(clk),.reset(reset_0),.b0(b0_4),.b1(b1_4),.y(unlock),.hex(hex),.state(state));

assign led=unlock;

assign pian=4'b1000;

assign dot=1'b0;

always @(*) begin

case(state)

3'b000:shuma=7'b0111111;

3'b001:shuma=7'b0000110;

3'b010:shuma=7'b1011011;

3'b011:shuma=7'b1001111;

3'b100:shuma=7'b1100110;

3'b101:shuma=7'b1101101;

default:shuma=7'b0000000;

endcase

end

endmodule

密码状态机模块（行为级）

module lock(

input clk,reset,b0,b1,

output y,

output [2:0]hex,

output reg [2:0] state

);

reg [2:0] nextstate;

parameter s_reset=3'b000,

s_0=3'b001,

s_01=3'b010,

s_010=3'b011,

s_0101=3'b100,

s_01011=3'b101;

always @(*) begin

nextstate = state;

if(reset) begin

nextstate = s_reset;

end else begin

case(state)

s_reset: if (b0) nextstate = s_0;

s_0:if (b1) nextstate = s_01;

else if (b0) nextstate = s_0;

s_01:if (b0) nextstate = s_010;

else if (b1) nextstate = s_reset;

s_010:if (b1) nextstate = s_0101;

else if (b0) nextstate = s_0;

s_0101:if (b1) nextstate = s_01011;

else if (b0) nextstate = s_010;

s_01011: if (b1) nextstate = s_reset;

else if (b0) nextstate = s_0;

default: nextstate = s_reset;

endcase

end

end

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if(reset)

state<=s_reset;

else

state<=nextstate;

end

assign y=(state==s_01011);

assign hex=state;

endmodule

Debounce模块

module debounce #(

parameter DELAY = 20'd1000000

)(

input clock,

input reset,

input bouncy,

output reg steady

);

reg [19:0] cnt;

always @(posedge clock) begin

if (reset) begin

steady <= 0;

cnt <= 0;

end

else if (bouncy != steady) begin

if (cnt == DELAY - 1) begin

steady <= bouncy;

cnt <= 0;

end

else begin

cnt <= cnt + 1'b1;

end

end

else begin

cnt <= 0;

end

end

endmodule

Testbench：

`timescale 1ns / 1ps

module simtop1;

reg clk;

reg reset_0;

reg b0_0;

reg b1_0;

wire [6:0] shuma;

wire dot;

wire [3:0] pian;

wire led;

top1 u_top (

.clk(clk),

.reset_0(reset_0),

.b0_0(b0_0),

.b1_0(b1_0),

.shuma(shuma),

.dot(dot),

.pian(pian),

.led(led)

);

always #10 clk = ~clk;

initial begin

clk = 0;

reset_0 = 1;

b0_0 = 0;

b1_0 = 0;

#50 reset_0 = 0;

#100;

#20 b0_0 = 1; #300 b0_0 = 0;#300;

#20 b1_0 = 1; #300 b1_0 = 0;#300;

#20 b0_0 = 1; #300 b0_0 = 0;#300;

#20 b1_0 = 1; #300 b1_0 = 0;#300;

#20 b1_0 = 1; #300 b1_0 = 0;#300;

#200;

reset_0 = 1;

#50 reset_0 = 0;

#100;

#20 b0_0 = 1; #300 b0_0 = 0;#300;

#20 b1_0 = 1; #300 b1_0 = 0;#300;

#20 b0_0 = 1; #300 b0_0 = 0;#300;

#20 b0_0 = 1; #300 b0_0 = 0;#300;

#20 b1_0 = 1; #300 b1_0 = 0;#300;

#200;

reset_0 = 1;

#50 reset_0 = 0;

#100;

#20 b0_0 = 1; #300 b0_0 = 0;#300;

#20 b1_0 = 1; #300 b1_0 = 0;#300;

#20 b0_0 = 1; #300 b0_0 = 0;#300;

#20 b1_0 = 1; #300 b1_0 = 0;#300;

#20 b1_0 = 1; #300 b1_0 = 0;#300;

#20 b0_0 = 1; #300 b0_0 = 0;#300;

#20 b1_0 = 1; #300 b1_0 = 0;#300;

#200;

$finish;

end

endmodule

仿真结果：

板子结果：

（1）输入01011（正确密码）

=

（2）输入01001

（3）输入0101101

- 手写状态图

- 状态转换图：

- 由状态转换表得到方程：

- 状态机电路

- Vivado合成的电路图

- 基于Multisim绘制的状态机电路：

- 电路级代码

状态机模块（电路级）

module lockdoor(

input clk,

input reset,

input b0,

input b1,

output y,

output [2:0] hex,

output [2:0] state

);

reg [2:0] Q;

wire [2:0] D;

wire s0 =~Q[2]&~Q[1]&~Q[0];

wire s1 =~Q[2]&~Q[1]&Q[0];

wire s2 =~Q[2]&Q[1]&~Q[0];

wire s3 =~Q[2]&Q[1]&Q[0];

wire s4 =Q[2]&~Q[1]&~Q[0];

wire s5 =Q[2]&~Q[1]&Q[0];

assign D[2]=(Q[2]&~b1&~b0)|(Q[2]&~Q[0]&b1)|(Q[1]&Q[0]&b1);

assign D[1]=(~Q[2]&~Q[1]&Q[0]&b1)|(Q[1]&~b1&~b0 )|((Q[2]|Q[1])&~Q[0]&b0);

assign D[0]=(b0)|(Q[0]&~b1&~b0)|(Q[2]&~Q[1]&~Q[0]&b1);

assign y=Q[2]&~Q[1]&Q[0];

assign hex=Q;

assign state=Q;

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset)

Q<=3'b000;

else

Q<=D;

end

endmodule

4 实验结论

（1）物理按键信号处理的必要性（Prelab4）：在ON/OFF按钮实验中，通过实际测试与破坏性探究，我深刻认识到在物理硬件中不能直接将按键信号作为触发条件。实验验证了处理外部异步信号时，必须综合考虑亚稳态和机械抖动问题。代码中包含的三个核心子电路——两级触发器构成的同步器、计数器构成的消抖电路（Debounce），以及结合历史状态的边沿检测逻辑——在确保数字系统稳定读取单次按键动作中起到了不可或缺的作用。

（2）FSM设计的全流程验证（Lab4）：在电子密码锁的设计中，我完整掌握了从顶层行为级描述到底层门级物理结构的FPGA开发方法。

（3）理论推导与仿真：借助状态转换图与状态表，我成功设计了密码序列检测状态机，并通过编写Testbench在Vivado中跑通了仿真，验证了各状态跳转逻辑的正确性 。

（4）底层逻辑综合： 通过提取卡诺图、最小项并进行布尔代数化简，我利用Multisim成功构建了仅由D触发器和基础逻辑门组成的底层电路。将其与Vivado自动综合生成的电路图进行交叉对比，两者逻辑功能完全吻合。

（5）硬件验证：最终，我根据手工推导的次态方程和输出方程，使用assign和always语句编写了纯门级结构的Verilog模块，并成功替换了顶层设计中的行为级模块。下板实测表明，门级结构代码完美实现了密码锁的硬件功能。