实验报告

姓名：              专业：   电子科学与技术       学号：

课程名称：   数字系统          任课老师：    李宇波

实验名称：                               实验日期：

1 实验要求

- （1）掌握 Verilog HDL的三种核心描述方法：门级描述、数据流描述、行为级描述，理解不同描述方法的设计思路与适用场景。

- （2）基于Verilog HDL实现2选1数据选择器，分别采用门级、行为级（if-else/case 语句）、数据流三种方式编写代码，完成功能仿真验证。

基于2选1数据选择器的数据流实现，通过模块例化的方式搭建4选1数据选择器，掌握 Verilog模块化设计思想与层级电路搭建方法。

2 设计思路

- （1）2选1选择器：含2路数据输入（d0，d1）、1路选择信号（s）、1路输出（y）；逻辑规则为s=0时输出d0，s=1时输出d1，逻辑表达式为Y=S’D0+SD1。

- （2）门级描述：直接调用数字电路的与门、或门、非门，按照2选1选择器的逻辑表达式搭建电路，通过中间线网连接各逻辑门。

- （3）数据流描述：直接通过assign 连续赋值语句实现2选1选择器的逻辑表达式，无需关注底层门电路，仅描述输入与输出的逻辑关系。

- （4）行为级描述：通过always结合条件语句描述电路的工作逻辑；分别采用if-else和case两种条件语句实现。

（5）4选1选择器设计思路：含4路数据输入（D[3:0]）、2路选择信号（S[1:0]）、1路输出（Y）；通过2位选择信号的4种组合选择对应路数据输出，本实验通过3个2选1选择器实现。采用模块例化与层级设计，将3个2选1数据流描述模块作为底层模块，分为两级实现4选1功能：第一级：2个2选1模块分别对4路输入D [3:0]分组选择（D0、D1 为一组，D2、D3 为一组），由选择信号S[0]控制，生成两个中间输出Y0、Y1；第二级：1个2选1模块对中间输出Y0、Y1做最终选择，由选择信号S[1]控制，生成4选1选择器的最终输出Y。

3 源代码

- （1）门级描述

module mux2to1door(

input s,d0,d1,

output y

);

wire y0,y1,y2;

not U1(y1,s);

and U2(y0,d0,y1);

and U3(y2,s,d1);

or U4(y,y0,y2);

endmodule

- （2）行为级描述（if else）

module mux2t01ac(

input s,

input d0,

input d1,

output reg y

);

always @ (s or d0 or d1)begin

if(s==0) begin

y=d0;

end else begin

y=d1;

end

end

endmodule

- 数据流描述

module muxdata(

input D0,

input D1,

input A,

output Y);

assign Y=(A&D1)|(~A)&D0;

endmodule

- （4）行为级描述（case）

module mux2to1case(

input d0,d1,s,

output reg y

);

always @(d0 or d1 or s) begin

case(s)

1'b0:y=d0;

1'b1:y=d1;

endcase

end

endmodule

- 四选一选择器

module mux4to1(

input [3:0] D,

input [1:0] S,

output Y

);

wire Y0,Y1;

muxdata mux0(.D0(D[0]),.D1(D[1]),.A(S[0]),.Y(Y0));

muxdata mux1(.D0(D[2]),.D1(D[3]),.A(S[0]),.Y(Y1));

muxdata mux2(.D0(Y0),.D1(Y1),.A(S[1]),.Y(Y));

endmodule

5 心得体会

- 门级描述贴合硬件底层结构，适合需要精准对应逻辑门的场景；数据流描述通过逻辑表达式直接实现功能，代码简洁，是组合逻辑电路的首选；行为级描述从功能行为出发，通过条件语句描述逻辑，适合复杂数字电路的设计。三种描述方法虽形式不同，但可实现相同的逻辑功能，在实际设计中需根据需求灵活选择。

- 本次实验通过复用2选1选择器的底层模块，快速实现了4选1选择器的设计，避免了重复编写逻辑代码，不仅降低了设计复杂度，还提升了代码的复用性。这让我认识到，在复杂数字电路设计中，模块化、层级化设计是核心思路，将大电路拆分为多个小的功能模块，能大幅提高设计效率。

- 学会了使用Vivado软件进行Verilog代码的仿真分析。通过仿真波形验证电路功能，能直观地发现设计中的错误，是数字电路设计中不可或缺的环节。